## Méthode de travail sous QGIS

Le SDEER propose au titulaire une méthode sous QGIS articulée autour de 5 étapes :

- Préparer son environnement de travail,

- Récupérer les câbles du DXF,

- Positionner les points (ARM, RE, PL…),

- Compléter les informations des câbles,

A noter que cette méthode n’est pas obligatoire : si le titulaire trouve d’autres méthodes et outils arrivant au même résultat il est libre de les utiliser. Il en informera toutefois le SDEER en amont de toute production afin qu’il s’assure de la qualité de livrables.

Pour information la procédure a été réalisée sous QGIS 3.4.2 « Madera ». Le SDEER recommande donc au titulaire d’utiliser la même version afin de limiter au maximum les problèmes d’incompatibilités.

#### Préparer son environnement de travail

A1 - Copier le dossier et ouvrir le fichier plan_sig.qgz

La première étape consiste simplement à copier le dossier contenant les fichiers et à le renommer avec le numéro du dossier LEGOS. Pour information le QGZ contient plusieurs fonds de plans pour aider le titulaire à se localiser. Ces fonds de plan sont accessibles : - Par le Web : si le poste dispose d’une connexion internet sans protections particulières (filtrage, pare-feu…), - En local : si le poste ne dispose pas d’une connexion internet à condition de les avoir récupéré auprès de l’administrateur SIG du SDEER A noter également que ces fonds de plans ne sont pas compatibles avec des données de classe A : l’information des plans semblera « décalée » par rapport à ces fonds de plans mais c’est le fonds de plan qui est décalé par rapport aux données des plans. En cas de question le titulaire pourra contacter l’administrateur SIG s’il a des questions. La carte est centrée par défaut sur la Charente Maritime et s’ouvre en double cliquant sur le fichier « plan_sig.qmz ».

#### Récupérer les câbles du DXF

| B1 – Ouvrir le DXF dans QGIS |  |
| --- | --- |
| 1 2 | Glisser le fichier (1) dans la zone de carte (2) |
|  | Choisir les ou les types d’objets de la couche LineString |
|  | Choisir le système de projection des données en entrée NB : si le système de projection utilisé pour les données n’est pas choisi, ces dernières ne se superposeront pas correctement. |
|  | Une fois les données ouvertes : faire un clic droit dans la gestion des couches >Zoomer sur la couche |

| B2 – Filtrer et sélectionner les entités dans le DXF |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | Afin de mieux lire la carte et ne visualiser que les câbles, on peut utiliser la fonction « Filtrer » (1) pour écrire une expression qui ne fasse apparaitre que ces deniers (2). |
| 2 1 |  | On peut alors activer l’outil de sélection (1) et sélectionner tous les câbles apparaissant à l’écran (2). |

| B3 – Copier les entités sélectionnées dans le DXF |  |
| --- | --- |
|  | Menu Editer > Copier les entités (ou CTRL + C) |

| B.4 – Activer la couche du SQLITE en mode édition et coller les entités du DXF |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2 1 | 3 4 | Faire un clic droit sur la couche SQLITE correspondante (1) et la passer en mode édition (2) Coller les entités à l’aide du menu Editer > Coller les entités (ou CTRL + V) (3) avant d’enregistrer les modifications (4) |

#### Positionner les points (ARM, RE, PL …)

| C.1 – Positionner un objet ponctuel |  |
| --- | --- |
| 3 2 1 | Activer l’édition sur la couche concernée (ici les points lumineux) avec la même procédure qu’en B4. Sélectionner l’outil « Ajouter une entité ponctuelle » (1) et la positionner sur le câble (2). NB : un système d’accrochage d’objets est normalement activé dans le projet QGIS, vous devriez donc sentir une « aimantation » en vous approchant d’un sommet ou un segment et un carré violet devrait apparaitre (3). |
|  | Au clic gauche de la validation, un formulaire pour compléter les attributs s’ouvre, vous pouvez alors saisir toutes les informations. NB : les attributs obligatoires sont indiqués par un fonds jaune La gestion de la liaison points lumineux/luminaires et armoires/départs est un peu différente mais le système est toujours le même : activation de l’édition, modifications, enregistrement. |
| Il vous faudra répéter ces opérations pour chaque objet ponctuel à dessiner (points lumineux, armoires, relais, boite de jonction, prise guirlande…) |  |

#### Compléter les informations des câbles

| D1 – Modifier des informations attributaires |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3 2 1 | 4 | Une fois tous les ponctuels positionnés et complétés, on peut alors modifier les informations des câbles en les sélectionnant dans la liste des couches (1), en activant l’outil pour « Identifier les entités » (2) et cliquer sur le premier câble (3). La fenêtre de saisie des attributs s’ouvre (4) et on peut modifier les informations (si le mode édition est bien activé sur la couche). |